Phần 1 – Phân tích phiên kết nối HTTP dùng Wireshark

Phần 1 – Phân tích hoạt động của giao thức ARP

9.

- Quan sát gói ARP Request

| SOURCE IP | 192.168.1.3 |
| --- | --- |
| DESTINATION IP | 192.168.1.2 |
| SOURCE MAC | 00D0.976C.1593 |
| DESTINATION MAC | 0000.0000.0000.0000 |

- Switch chuyển gói ARP Request như thế nào?

Switch chuyển gói broadcast đến các thiết bị còn lại trong mạng

- Máy nào nhận gói tin ARP Request và phản hồi bằng gói ARP Reply?

Máy PC0 có IP 192.168.1.2

- Quan sát gói ARP Reply

| SOURCE IP | 192.168.1.2 |
| --- | --- |
| DESTINATION IP | 192.168.1.3 |
| SOURCE MAC | 00D0.973A.2853 |
| DESTINATION MAC | 00D0:976C.1593 |

- Switch chuyển gói ARP Reply như thế nào?

Gửi thẳng tới máy PC1 có IP 192.168.1.3

- Kiểm tra lại bảng ARP Cache trên PC1 bằng lệnh arp -a

- Tại máy PC1, thực hiện lệnh Ping máy server

- Quan sát gói ARP Request

| SOURCE IP | 192.168.1.3 |
| --- | --- |
| DESTINATION IP | 192.168.1.1 |
| SOURCE MAC | 00D0.976C.1593 |
| DESTINATION MAC | 0000.0000.0000 |

- Switch chuyển gói ARP Request như thế nào?

Switch chuyển gói broadcast đến các thiết bị còn lại trong mạng.

- Máy nào nhận gói tin ARP Request và phản hồi bằng gói ARP Reply?

Router 0

- Tiếp tục quan sát quá trình gửi nhận gói tin ICMP

- Quan sát lại bảng ARP Cache của máy PC1, bảng này có chứa thông tin về địa chỉ MAC của Server hay không? Bảng này đang chứa thông tin về địa chỉ MAC của những thiết bị nào?